АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «Зарубежнефть»

от «___» __________ 2015 г. № _____

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВАХ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

№ МТ О.УД.07-027

ВЕРСИЯ 2.00

Москва

2015
ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1.	Введение	4

1.2.	Цели	4

1.3.	Задачи	4

1.4.	Область действия	4

1.5.	Период действия и порядок внесения изменений	5

II.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.1.	Термины и определения корпоративного глоссария	5

2.2.	Термины и определения для целей настоящего документа	6

III.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6

IV.	ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ	6

4.1.	Цветовая гамма в оформлении производственных объектов	6

4.2.	Назначение цветов в фирменной цветовой гамме	7

4.3.	Назначение цветов в дополнительной гамме	8

4.4.	Рекомендации по технологии	9

4.5.	Пропорции и размещение средств визуальной идентификации 
на призме с основанием по длинной стороне	11

4.6.	Пропорции и размещение средств визуальной идентификации 
на цилиндре с осью по горизонтали	12

4.7.	Пропорции и размещение средств визуальной идентификации 
на цилиндре с осью по вертикали	13

4.8.	Пропорции и размещение средств визуальной идентификации 
на цилиндре с диаметром большим или равным высоте	14

4.9.	Пропорции и размещение средств визуальной идентификации 
на форме, скомбинированной из параллелепипеда и призмы	15

4.10.	Пропорции и размещение средств визуальной идентификации 
на форме, скомбинированной из цилиндра и полусфер	16

V.	ОФОРМЛЕНИЕ ТИПОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ	17

5.1.	Типовые производственные объекты	17

5.2.	Оформление информационно-коммуникативных объектов	17

5.2.1.	Аншлаг	18

5.2.2.	 Аншлаг производственного узла	18

5.2.3.	 Указатели на дорогах общего пользования	19

5.2.4.	 Указатели на внутрипромысловых дорогах	20

5.2.5.	Пикетный знак	21

5.2.6.	Требования к установке аншлагов и указателей	22

5.2.7.	Требования к конструкции и оформлению стоек аншлагов и указателей	23

5.2.8.	Знаки безопасности и предупреждающие надписи	23

5.2.9.	Общие правила оформления информационных табличек	24

5.2.10.	Флаг	25

5.2.11.	Оформление промышленных коммуникаций	25

5.2.12.	Лестницы, лестничные марши	25

5.2.13.	Переходные мостики, технологические площадки, пандусы	26

5.2.14.	Периметральные ограждения	27

5.2.15.	Ограждения колодцев и дренажных емкостей	28

5.2.16.	Эстакады и фермы для коммуникаций	29

5.2.17.	Оформление объектов транспортировки и хранения	30

5.2.18.	Трубопроводы	30

5.2.19.	Узлы врезки	31

5.2.20.	Цистерны и сосуды, работающие под давлением	32

5.2.21.	Резервуары	33

5.2.22.	Дренажные емкости	33

5.2.23.	Оформление блочных помещений и оборудования	34

5.2.24.	Производственные блочные помещения	34

5.2.25.	Административно-бытовые помещения	35

5.2.26.	Трансформаторные подстанции и электрораспределительные щиты	36

5.2.27.	Электронасосный агрегат	37

VI.	ОФОРМЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ	38

6.1.	Объекты нефтегазодобычи	38

6.1.1.	Станок-качалка	38

6.1.2.	Фонтанная арматура	39

6.1.3.	Площадка лубрикаторная	40

6.1.4.	Печь трубная блочная	41

6.1.5.	Установка дозировочная электроприводная	42

6.1.6.	Система соподчинения	43

Приложение № 1	45

- ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Введение

Методическое руководство по оформлению производственных объектов в дочерних обществах АО «Зарубежнефть» (далее – Руководство) содержит основные элементы фирменного стиля используемого дочерними обществами АО «Зарубежнефть» и устанавливает порядок оформления производственных объектов.

Фирменный стиль как часть корпоративной культуры формирует образ Группы компаний АО «Зарубежнефть» на внутреннем и внешнем рынках, несет в себе существенный эмоциональный и мотивационный потенциал, способствует более четкому пониманию всеми сотрудниками общих целей Группы Компаний. Он ориентирован на создание и укрепление духовных ценностей предприятия. Важно, чтобы каждый сотрудник его понял и ощутил сопричастность к общему делу, проникся идеей стремления к успеху и процветанию Группы Компаний.

  - Цели

Руководство по оформлению производственных объектов разработано в целях обеспечения единого восприятия визуальной идентификации Группы компаний 
АО «Зарубежнефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах 
АО «Зарубежнефть» блока Upstream и производственного сервисного блока, формирования у сотрудников Группы компаний АО «Зарубежнефть» единой корпоративной культуры.

  - Задачи

Основными задачами Руководства являются:

- определение единого подхода к цветовому оформлению производственного, технологического оборудования в Группе компаний АО «Зарубежнефть».

  - Область действия

Настоящее Руководство обязательно для исполнения работниками нефтегазодобывающих дочерних обществ АО «Зарубежнефть», задействованных в процессах строительства и реконструкции объектов инфраструктуры месторождений.

Требования настоящего Руководства подлежат обязательному применению в ДО, присоединившихся к настоящему Руководству в порядке, установленным Регламентом присоединения дочерних обществ к внутренним нормативным документам АО «Зарубежнефть» (утвержден приказом АО «Зарубежнефть» от 31.03.2014 № 129). Перечень ДО, которым следует присоединиться к настоящему Руководству, содержится в Приложении № 1.

Распорядительные, локальные и иные внутренние нормативные документы не должны противоречить настоящему Руководству.

Структурные подразделения АО «Зарубежнефть» и присоединившиеся к настоящему Руководству дочерние общества при оформлении договоров с подрядными организациями, задействованными в процессе строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящим Руководством.

  - Период действия и порядок внесения изменений

Настоящее Руководство является внутренним нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Руководство утверждается и вводится действие в АО «Зарубежнефть» приказом АО «Зарубежнефть».

Руководство признается утратившей силу в АО «Зарубежнефть» на основании приказа АО «Зарубежнефть».

Изменения в Руководство вносятся приказом АО «Зарубежнефть».

Изменения в Руководство вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры, полномочий руководителей и т.п.

Инициаторами внесения изменений в Руководство являются: Управление добычи АО «Зарубежнефть», а так же иные структурные подразделения АО «Зарубежнефть» и дочерние общества по согласованию с Управлением добычи АО «Зарубежнефть».

Ответственность за поддержание Руководство в актуальном состоянии в АО «Зарубежнефть» возлагается на начальника Управления добычи АО «Зарубежнефть».

Контроль за исполнением требований Руководство возлагается на заместителя Генерального директора по добыче.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - Термины и определения корпоративного глоссария

Приемно-сдаточный пункт – организационная структура, представляющая собой совокупность систем (системы) измерений количества и показателей качества нефти, подготовленного персонала поставщика и потребителя или передающей и принимающей сторон, соответствующих нормативных, организационных, технических и отчетных документов, предназначенных для проведения учетных операций при сдаче-приеме нефти.

Пункт подготовки нефти – производственный объект (технологическая установка или комплекс, включая резервуарные парки), предназначенный для технологических операций по стабилизации и освобождению нефти, извлеченной из недр, от излишнего балласта (воды и растворенных в ней веществ и механических примесей) до требуемого качества в соответствии с ГОСТ Р 51858, ГОСТ 31378 (товарная нефть).

  - Термины и определения для целей настоящего документа

Система сбора и подготовки нефти – система транспортировки продукции скважин по системе трубопроводов до объектов подготовки нефти (дожимной насосной станции, установки предварительного сброса воды, установки подготовки нефти и т.д.), подготовка нефти с обеспечением учета с использованием средств измерений и устройств, определением физико-химических параметров продукции и сдачей нефти потребителю по всей технологической цепочке от скважины до потребителя.

Сторонняя организация – организация, не являющаяся дочерним обществом АО «Зарубежнефть».

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Группа компаний АО «Зарубежнефть» – АО «Зарубежнефть» и его дочерние общества.

Дочернее общество (ДО) – дочернее общество, в отношении которого АО «Зарубежнефть» в силу преобладающего прямого (непосредственного) участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Структурное подразделение АО «Зарубежнефть» (СП) – структурное подразделение АО «Зарубежнефть» с функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных Положением о структурном подразделении.

Структурное подразделение дочернего общества (СП ДО) – структурное подразделение дочернего общества АО «Зарубежнефть» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций.

- ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

  - Цветовая гамма в оформлении производственных объектов

Базовая цветовая гамма используется при оформлении объектов, для которых визуальная идентификация является неотделимой частью оформления.

Дополнительная цветовая гамма используется при оформлении объектов, узлов, конструкций, агрегатов, для которых визуальная идентификация невозможна или нецелесообразна.

Рис. 1. Фирменная базовая и дополнительная цветовые гаммы

  - Назначение цветов в фирменной цветовой гамме

Фирменный зеленый

При оформлении производственных объектов в фирменный зеленый цвет помимо элементов фирменной символики окрашиваются основания агрегатов, узлов и конструкций, а также - конструктивные элементы ограждений и др.

Фирменный желтый

При оформлении производственных объектов в фирменный желтый цвет помимо элементов фирменной символики окрашиваются неконструктивные элементы ограждений и др. Желтый цвет является основным (фоновым) для производственных объектов: блочных производственных помещений, а также некоторых механизмов, узлов и агрегатов.

  - Назначение цветов в дополнительной гамме

Серый

В серый цвет окрашиваются некоторые элементы промышленных агрегатов, машин, механизмов, а также опоры различных коммуникаций и конструкций.

Красный

Красным цветом оформляются некоторые элементы оборудования, машин, механизмов. Также красный цвет является сигнальным и используется для обозначения источников опасностей для людей.

Синий

Синим цветом оформляются некоторые элементы оборудования, машин и механизмов. Также этот цвет является сигнальным и используется для обозначения требований и обязательных действий в целях обозначения безопасности.

Зеленый

Зеленым цветом оформляются некоторые элементы оборудования, машин и механизмов. Также этот цвет является сигнальным и используется для обозначения безопасных мест, обозначения путей эвакуации, оказания помощи и спасения.

Черный

При оформлении производственных объектов в черный цвет окрашиваются цокольные части типовых блочных помещений, фундаментные плиты и основания агрегатов, узлов и конструкций, ступени и лестничные марши и др.

Желтый

При оформлении производственных объектов в желтый цвет окрашиваются некоторые коммуникации (газопроводы) и др.

Белый

Белый цвет используется как основной (фоновый) для блочных санитарно-бытовых помещений, резервуаров, цистерн, емкостей, работающих под давлением и др.

Светло-зеленый

Светло-зеленый цвет используется как основной (фоновый) для производственных блочных помещений, используемых для размещения оборудования контроля и управления технологическими процессами, технологического оборудования и трубопроводов, необходимых для процесса добычи, транспортировки, подготовки нефти и газа и т.д.

Светло-серый

Светло-серый цвет используется как основной (фоновый) для трансформаторных подстанций и электрораспределительных щитов, трубопроводов, электродвигателей и т.д.

  - Рекомендации по технологии

При оформлении производственных объектов необходимо учитывать эксплуатационные качества кроющих материалов и влияние их взаимодействия на восприятие.

Эксплуатационные качества кроющих материалов должны обеспечивать устойчивость к перепадам температур и агрессивному воздействию окружающей среды.

При покрытии в несколько слоев необходимо учитывать влияние нижних слоев на цветовое восприятие.

Тип материала и схема нанесения кроющих материалов должны быть предусмотрены проектной документацией.

Перед нанесением все поверхности, предназначенные для нанесения покрытия, должны быть подготовлены согласно требованиям инструкции производителя материалов.

Подготовка поверхности состоит из ряда операций, в том числе:

- освобождение поверхности от старого покрытия;

- очистка поверхности от всевозможных загрязнений (атмосферных, химических, последствий пожара и т. п.);

- обезжиривание металла;

- обессоливание.

Подготовку поверхности допускается проводить механизированным, химическим (при помощи питьевой воды, растворителей, химических продуктов), электрохимическим и термическим (пламенем или отжигом) методами.

При выборе метода подготовки поверхности учитывают исходное состояние поверхности, условия эксплуатации, материал и характеристики изделий.

Требования к качеству подготовки поверхности должны соответствовать требованиям, изложены в инструкции изготовителя покрывающих материалов.

Все поверхности, на которые не будет наноситься покрытие, должны быть надежно защищены от повреждения.

Работы по нанесению покрытий, включая хранение, смешивание, разведение, метод нанесения, сушка/отверждение, соблюдение интервала между нанесением слоёв покрытия должны осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя покрытия.

По результатам нанесения покрытий должна быть достигнута, предусмотренная производителем или проектной документацией, толщина покрытия.

Достижение требуемой толщины покрытия должно контролироваться инструментально.

На работы по нанесению покрытий должны распространяться гарантии, предусмотренные нормативными документами, документами производителей материалов и работ, Типовой формой договора строительного подряда объектов капитального строительства АО «Зарубежнефть».

Пропорции и размещение средств визуальной идентификации на простых геометрических фигурах

Общие принципы построения и размещения средств визуальной идентификации приведены на примере геометрических объектов, форма которых лежит в основании конечного производственного объекта.

Геометрические объекты представляют из себя простые или комбинированные формы геометрических тел.

Данное руководство исключает теоретически возможные формы и комбинации и рассматривает наиболее часто встречающиеся при оформлении геометрические тела:

- призма;

- цилиндр.

И некоторые специфические комбинации:

- параллелепипед и призма;

- цилиндр и полусфера.

  - Пропорции и размещение средств визуальной идентификации на призме с основанием по длинной стороне

Призма с основанием по длинной стороне (параллелепипед), одна из наиболее распространенных форм, входит в основу множества блочных объектов, таких как производственные, санитарно-бытовые, административно-бытовые и операторные помещения.

При оформлении объектов в основе формы которых лежит параллелепипед, по периметру наносятся две горизонтальные полосы. С торцевой стороны по центру наносится фирменный знак. Если объект достаточно крупный, возможно нанесение фирменного знака сверху.

Рис. 3. Призма с основанием по длинной стороне

  - Пропорции и размещение средств визуальной идентификации на цилиндре с осью по горизонтали

Цилиндр с осью по горизонтали является распространенной формой и входит в основу формообразования цистерн и резервуаров.

При оформлении объектов в основе которых лежит цилиндр с осью по горизонтали, наносятся две стилеобразующие полосы и по центру – фирменный блок. Также возможно нанесение фирменного блока с торцевой стороны.

Рис. 4. Цилиндр с осью по горизонтали

  - Пропорции и размещение средств визуальной идентификации на цилиндре с осью по вертикали

Цилиндр с осью по вертикали является распространенной формой и входит в основу формообразования цистерн, резервуаров и др.

При оформлении объектов в основе которых лежит цилиндр с осью по вертикали , наносятся две стилеобразующие полосы и по центру – фирменный знак или, если объект достаточно крупный или является доминирующим в окружении, возможно нанесение центрально-ориентированного блока.

Рис. 5. Цилиндр с осью по вертикали

  - Пропорции и размещение средств визуальной идентификации на цилиндре с диаметром большим или равным высоте

Цилиндр с диаметром большим или равным высоте является распространенной формой и входит в основу формообразования цистерн, резервуаров и др..

При оформлении объектов в основе которых лежит цилиндр с диаметром большим или равным высоте, по периметру наносятся две стилеобразующие полосы и по центру – фирменный блок или фирменный знак. Также возможно нанесение фирменного знака сверху.

Рис. 6. Цилиндр с диаметром большим или равным высоте

  - Пропорции и размещение средств визуальной идентификации на форме, скомбинированной из параллелепипеда и призмы

Комбинация призмы и параллелепипеда является распространенной формой и входит в основу формообразования производственных объектов, таких как: производственные, санитарно-бытовые, административно-бытовые и операторные помещения.

При оформлении объектов в основе которых лежит комбинация призмы и параллелепипеда сходно с оформлением призмы с основанием по длинной стороне. Возможны варианты оформления с нанесением фирменного блока с торцевой или фронтальной стороны (в зависимости от высоты треугольника в основании призмы) и исключается вариант с нанесением фирменного знака сверху.

Рис. 7. Форма, скомбинированная из параллелепипеда и призмы

  - Пропорции и размещение средств визуальной идентификации на форме, скомбинированной из цилиндра и полусфер

Комбинация цилиндра и полусфер с осью по горизонтали (вертикали) является распространенной формой и входит в основу формообразования цистерн и резервуаров.

Оформление объектов, в основе формы которых лежит комбинация цилиндра и полусфер сходно с оформление цилиндра в соответствующих вариациях, но исключает вариант нанесения фирменного знака на полусферы из-за искажения графики фирменной символики.

Рис. 8. Форма, скомбинированная из цилиндра и полусфер

- ОФОРМЛЕНИЕ ТИПОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

  - Типовые производственные объекты

Под типовыми производственными объектами в данном руководстве понимаются достаточно распространенные объекты, которые не являются уникальными для определенной сферы деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть».

К типовым объектам относятся:

- информационно-коммуникативные объекты;

- объекты производственных коммуникаций;

- блочные помещения.

  - Оформление информационно-коммуникативных объектов

Информационно-коммуникативные объекты осуществляют обмен информацией и обеспечивают взаимодействие участников производственного процесса с помощью языка, знаков. Символов, образов. К информационно-коммуникативным объектам относят аншлаги, указатели, информационные щиты и таблички, знаки безопасности, предупреждающие надписи и др.

- Аншлаг

Аншлаг – информационная панель, использующаяся для обозначения наименования объекта, его номера и принадлежности предприятию или подразделению предприятия. На аншлаг наносятся элементы фирменного стиля, название производственного цеха и/или объекта, телефон и, при необходимости, предупреждающая надпись.

Рис. 9. Фирменное оформление аншлага

- Аншлаг производственного узла

Аншлаг производственного узла – информационная панель, использующаяся для обозначения наименования объекта, принадлежности к предприятию и указанию технологической схемы.

Рис. 10. Фирменное оформление аншлага производственного узла

- Указатели на дорогах общего пользования

Указатели на дорогах общего пользования выполняются согласно ГОСТ Р 52290-2004.

Компоновочные размеры изображения знаков и надписей на них определяются высотой hn прописной буквы, которую в зависимости от места установки знака (в соответствии с ГОСТ Р 52289) выбирают из ряда: 75, 100, 150, 200, 250, 300,400,500 мм.

Ширину каймы на знаках принимают высотой 0,12hn, внутренний радиус закругления каймы – 0,3hn.

Длину стрелок L принимают равной 2,3hn. Стрелки располагают на одинаковом расстоянии относительно верхней и нижней каймы (вставки или линии, разделяющей надписи). При вертикальном расположении стрелки допускается уменьшение ее длины за счет стержня до 2hn.

Рис. 11. Оформление указателей на дорогах общего пользования

- Указатели на внутрипромысловых дорогах

Указатели на внутрипромысловых дорогах – информационная панель, использующаяся для обозначения наименования объекта, принадлежности предприятию и указанию местонахождения.

Рис. 12. Оформление указателей внутрипромысловых на дорогах

- Пикетный знак

Пикетный знак используется для обозначения места прохождения трубопровода, с указанием технологических данных и принадлежности предприятию.

Рис. 13. Фирменное оформление пикетного знака

- Требования к установке аншлагов и указателей

Расстояние от кромки проезжей части, а при наличии обочины – от бровки земляного полотна до края знака, установленного сбоку от проезжей части, должна составлять от 0,5 до 2,0 м.

В стесненных условиях (у обрывов, выступов рельефа местности и т.п.) допускается установка аншлагов и указателей на обочинах. При этом расстояние между кромкой проезжей части и краем знака должно составлять не менее 1 м.

Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно составлять от 1,7 до 2,0 м – при установке сбоку от дороги вне населенных пунктов, 2,0 м – в населенных пунктах.

Знаки не должны устанавливаться на расстоянии менее 1 м от проводов сети высокого напряжения.

Рис. 14. Установка аншлагов и указателей

- Требования к конструкции и оформлению стоек аншлагов и указателей

Стойки аншлагов и указателей должны выполняться из труб (НКТ) диаметром 
60-73 мм.

Стойка аншлага и указателя должна иметь следующую окраску:

- на высоту 500 мм от земли – черный цвет;

- выше до верха стойки аншлага и указателя – белый цвет.

Глубина погружения стойки в землю должна составлять минимально 800 мм.

В случае использования двухстоечной системы крепления знака расстояние между стойками должно составлять:

- 800-900 мм – для указателей, устанавливаемых сбоку от дороги и применяемых для информирования о расположении объектов на пути следования;

- 500-600 мм – для аншлагов, применяемых для обозначения объектов.

Рис. 15. Установка аншлагов и указателей

- Знаки безопасности и предупреждающие надписи

Знак безопасности – цветографическое изображение определенной геометрической формы с использованием сигнальных цветов, графических символов и/или поясняющих надписей, предназначенное для предупреждения людей об опасности, запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и/или вредных факторов.

Знаки безопасности выполняются в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001.

Предупреждающие надписи наносятся красным цветом на белом фоне. Для предупреждающих надписей используются полужирные начертания рубленных шрифтов (например, ArialBoid, HellosBold, FuturaBold). При нанесении предупреждающей надписи необходимо обеспечить ее целостное восприятие.

Рис. 16. Знаки безопасности

- Общие правила оформления информационных табличек

Информационные таблички – цветографические изображения прямоугольной формы с использованием графических символов и/или поясняющих надписей, предназначенные для размещения различной информации.

Рис. 17. Информационные таблички

- Флаг

Флаг – полотнище с нанесенными на него элементами фирменного стиля – является символом Группы компаний АО «Зарубежнефть» и выполняет важную коммуникативную роль как объект визуальной идентификации.

Рис. 18. Флаг

- Оформление промышленных коммуникаций

Промышленные коммуникации осуществляют транспортировку и хранение производственных ресурсов и обеспечивают их взаимодействие. К объектам промышленных коммуникаций относятся лестницы, марши, мостики, технологические площадки, эстакады, ограждения, резервуары, цистерны, емкости и т.д.

- Лестницы, лестничные марши

Лестницы, лестничные марши – один из самых распространенных объектов коммуникации. Как элемент встречается во всех производственных объектах.

Ступени, «косоуры» и перильные ограждения окрашивают в черный цвет.

Вертикальные опоры перильных ограждений окрашиваются в фирменный зеленый цвет, дополнительные ограждения – в фирменный желтый цвет.

При условии размещения лестничных пролетов на объектах производства, подвергающихся быстрому загрязнению, предпочтительно использовать вариант со стойками перил, окрашенных в черный цвет.

Рис. 19. Оформление лестничных маршей

- Переходные мостики, технологические площадки, пандусы

Технологические площадки оформляются так же, как и лестницы.

Ступени, «косоуры» и перильные ограждения окрашивают в черный цвет.

Вертикальные опоры перильных ограждений окрашиваются в фирменный зеленый цвет, дополнительные ограждения – в фирменный желтый цвет.

При условии размещения лестничных пролетов на объектах производства, подвергающихся быстрому загрязнению, предпочтительно использовать вариант со стойками перил, окрашенных в черный цвет.

Опоры мостиков и площадок окрашивают в серый цвет.

Рис.20. Оформление мостиков, пандусов и технологических площадок

- Периметральные ограждения

Периметральные ограждения используются для ограничения доступа к техническим узлам. Стойки окрашиваются в черный цвет, рама ограждения, сетка и элементы крепления рамы к стойкам – в фирменный зеленый.

Рис. 21. Оформление периметральных ограждений

- Ограждения колодцев и дренажных емкостей

Ограждения колодцев и дренажных емкостей – конструкция из труб, для исключения случаев наезда автотракторной техники – целиком окрашивается в фирменный зеленый цвет.

Рис. 22. Оформление колодцев и дренажных емкостей

- Эстакады и фермы для коммуникаций

Эстакады и фермы для коммуникаций окрашиваются в фирменный зеленый цвет.

Рис. 23. Оформление эстакад и ферм для коммуникаций

- Оформление объектов транспортировки и хранения

К объектам транспортировки и хранения относятся трубопроводы, узлы переключения трубопроводов, цистерны, сосуды, резервуары.

- Трубопроводы

Трубопроводы оформляются в зависимости от транспортируемого продукта.

Для нефтепроводов: трубы окрашиваются белым, светло-серым или серебристым цветом, штурвалы, флажки и фланцы запорной аппаратуры – зеленым.

Для водоводов: трубы окрашиваются белым, светло-серым или серебристым цветом, штурвалы, флажки и фланцы запорной аппаратуры – синим.

Для паропроводов: трубы окрашиваются белым, светло-серым или серебристым цветом, штурвалы, флажки и фланцы запорной аппаратуры – красным.

Для газопроводов: трубы окрашиваются желтым цветом, штурвалы, флажки и фланцы запорной аппаратуры – красным.

Направление транспортировки продукта указывают стрелки красного цвета.

Рис. 24. Оформление трубопроводов

- Узлы врезки

Узлы врезки – технологические участки с ограниченным доступом для осуществления переключения трубопроводов при помощи запорной арматуры.

Рис. 25. Оформление узлов врезки

- Цистерны и сосуды, работающие под давлением

Цистерны и сосуды, работающие под давлением, сепараторы, конденсатосборники – технические устройства для хранения, транспортировки и подготовки газов и жидкостей, находящиеся под избыточным давлением – по форме, лежащей в основе, являются различными видами цилиндра и оформляются по принципам, описанным в соответствующих разделах.

Составные части данных производственных узлов оформляются согласно схемам окраски коммуникаций.

Конструкционные опоры сосудов окрашиваются в черный, либо фирменный зеленый цвет.

Предупреждающие надписи наносятся с обеих сторон сосуда. При нанесении предупреждающих надписей должно учитываться целостность ее восприятия. Допускается нанесение предупреждающих надписей с наружных сторон крайних цистерн, для сосудов, стоящих в группе параллельно друг другу.

Фирменный блок и дополнительные стилеобразующие элементы обязательны к размещению на СРД емкостью от 200 м3 и более.

Рис. 26. Оформление цистерн и сосудов, работающих под давлением

- Резервуары

Резервуары – технические устройства для хранения жидкостей – по форме, лежащей в основе, являются цилиндром с высотой меньше либо равной ширине и оформляются по принципам, описанным в соответствующем разделе данного руководства.

Составные части данных производственных узлов оформляются согласно схемам окраски коммуникаций.

У КДС верхняя часть клапана окрашена в красный цвет.

Предупреждающие надписи наносятся с оборотной стороны сосуда.

При определении лицевой и оборотной сторон резервуара следует руководствоваться соображениями оптимального восприятия фирменной символики из наиболее просматриваемых точек.

Рис. 27. Оформление резервуаров

- Дренажные емкости

Дренажные емкости – технические устройства для сбора и накопления промышленных стоков технологических жидкостей.

Горловины дренажных емкостей окрашиваются в черный цвет. Ограждения – в фирменный зеленый цвет. На ограждения прикрепляется табличка с предупреждающей надписью и обозначением объема.

Рис. 28. Оформление дренажных емкостей

- Оформление блочных помещений и оборудования

Блочные помещения – распространенные производственные объекты используются как для размещения оборудования контроля и управления технологическими процессами, так и как бытовые и административные строения. В основе форм блочных помещений лежат некоторые виды призм или комбинация параллелепипеда с призмой.

- Производственные блочные помещения

Производственные блочные помещения используются для размещения оборудования контроля и управления технологическими процессами, технологического оборудования и трубопроводов, необходимых для процесса добычи, транспортировки, подготовки нефти и газа и т.д.

Основным фоном производственных блочных помещений определен светло-зеленый цвет.

При наличии цокольной части, она красится в черный цвет.

Двери, оконные переплеты окрашиваются в фирменный зеленый цвет.

Рис. 29. Оформление производственных блочных помещений

- Административно-бытовые помещения

Основным фоном административно-бытовых помещений определен белый цвет.

При наличии цокольной части, она красится в черный цвет.

Двери, оконные переплеты окрашиваются в фирменный желтый цвет.

Рис. 30. Оформление административно-бытовых помещений

- Трансформаторные подстанции и электрораспределительные щиты

Основным фоном для трансформаторных подстанций и электрораспределительных щитов определен светло-серый цвет.

Трансформаторные подстанции и электрораспределительные щиты оформляются в соответствии с принципами оформления призмы, описанные в соответствующих разделах данного руководства.

При наличии конструкционной основы, она окрашивается в черный цвет.

На фронтальной стороне прикрепляется знак, предупреждающий об опасности работы с высоким напряжением, выполненный по ГОСТ Р 12.4.026-2001.

Рис. 31. Оформление трансформаторных подстанций

- Электронасосный агрегат

Насос выкрашивается в фирменный зеленый цвет.

Кожухи, фланцы, кронштейны – в фирменный желтый.

Электродвигатель – в светло-серый.

Фундаментная плита, основание, рама, заземление, крепления – в черный.

Технологические трубопроводы – в белый.

Рис. 32. Оформление электронасосного агрегата

- ОФОРМЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

  - Объекты нефтегазодобычи

В данном разделе рассматриваются производственные объекты, встречающиеся в нефтегазодобывающей сфере деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть» и являющиеся «уникальными» для отрасли.

К таким объектам относятся:

- Станок-качалка;

- Фонтанная арматура;

- Лубрикаторная площадка;

- Печь трубная блочная;

- Установка дозировочная электроприводная.

Производственные объекты нефтегазодобывающей сферы деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть», не рассмотренные в данном разделе и являющиеся объектами общего назначения, являются типовыми объектами и описаны выше.

- Станок-качалка

Станок-качалка – сложный составной объект, включающий в себя как непосредственно агрегат, так и конструкции ограждения, лестничные марши, технологические узлы.

Лестничные марши, технологические площадки, ограждения и др. составные части станка-качалки, которые можно отнести к типовым объектам, оформляются в соответствии с соответствующим разделом данного руководства.

Головка балансира и контргруз оформляются фирменным зеленым цветом.

В фирменный белый цвет оформляются балансир, кривошипно-шатунный механизм, кожух ременной передачи, траверса.

Стойки балансира, шатун, основание станка окрашиваются в черный цвет.

Шкивы ременной подачи, подвеска устьевого штока, рукоятка тормоза окрашиваются в красный цвет.

Редуктор, электродвигатель, шкаф управления окрашиваются серым цветом.

Рис. 33. Фирменное оформление станка-качалки

- Фонтанная арматура

Фонтанная арматура используется для герметизации устья скважин, контроля и управления режимом эксплкатации. Различают фонтанные арматуры для нефтегазобывающих, водозаборных и нагнетательных скважин.

Оформление фонтанной арматуры сходно с оформлением трубопроводов.

Во всех случаях арматура окрашивается в белый цвет. Места, подвергающиеся быстрому загрязнению, окрашиваются в черный цвет.

Для фонтанной арматуры нефтегазодобывающих скважин штурвалы запорной аппаратуры, флажки, фланцы окрашиваются в зеленый цвет, для водозаборных и нагнетательных скважин – в синий, для паронагнетательных – в красный.

На закрепленной табличке 150 х 100 мм из алюминиевой пластины, окрашенной в белый цвет, указывается номер скважины.

Рис. 34. Оформление фонтанной арматуры

- Площадка лубрикаторная

Лубрикаторная площадка предназначена для производства работ по проведению исследования скважин.

Лубрикаторная площадка оформляется по схеме оформления технологической площадки. Ступени, «косоуры» и вертикальные опоры перильных ограждений окрашиваются в черный цвет, перильные ограждения – в фирменный зеленый цвет, дополнительные ограждения – в фирменный желтый. Труба и фланец окрашиваются в черный цвет.

Рис. 35. Оформление площадки лубрикаторной

- Печь трубная блочная

Печь трубная используется для предварительной подготовки нефти.

Корпус печи и технологическое основание окрашиваются в серый цвет. По периметру корпуса наносятся дополнительные стилеобразующие полосы фирменного желтого и фирменного зеленого цветов.

Трубы печи окрашиваются в черный цвет.

Лестничные марши, технологические площадки, ограждения и другие составные части печи, которые можно отнести к типовым объектам, оформляются в соответствии с вышеизложенной частью данного руководства.

Рис. 36. Оформление печи трубной блочной

- Установка дозировочная электроприводная

Установка дозировочная электроприводная используется для подачи ингибитора в скважину с целью снижения отрицательных воздействий, добываемой из скважины жидкости на нефтепромысловое оборудование.

Корпус окрашивается в серый цвет. По периметру наносятся элементы фирменной символики. Технологическое основание и площадка окрашиваются в черный цвет. Шкаф управления окрашивается в серый цвет.

В основе геометрической формы УДЭ лежит призма с основанием по короткой стороне. Оформление УДЭ строится по схожему принципу. За основу берется наименьший габаритный размер, в данном случае – ширина.

Рис. 37. Оформление установки дозировочной электроприводной

- Система соподчинения

На производственных объектах допускается дополнительно к элементам фирменной символики АО «Зарубежнефть» размещать наименование ДО (без логотипа).

В случае, если ДО планируют использовать на производственных объектах свой логотип, это должно быть согласовано с АО «Зарубежнефть» (заместителем Генерального директора по добыче и заместителем Генерального директора по организационному развитию и корпоративным коммуникациям).

Наименование ДО и/или ее логотип указывается ниже фирменного написания АО «Зарубежнефть» (рис. 38. Модульная сетка).

Остальные элементы фирменного оформления выполняются в соответствии с вышеизложенной частью данного руководства.

Границы размещения названия ДО

Рис. 38. Модульная сетка

Рис. 39. Образец оформления производственного объекта ДО на примере резервуара

##### Приложение № 1

к Методическому руководству по оформлению производственных объектов в дочерних обществах

АО «Зарубежнефть»

Перечень дочерних обществ, которым следует
присоединиться к настоящему Руководству

- ЗАО «Оренбургнефтеотдача».

- ООО «Ульяновскнефтегаз».

- ЗАО «Арктическая Нефтяная Компания».

- ООО «Зарубежнефть-добыча Самара.

- ОАО «РМНТК «Нефтеотдача».

- ООО «Зарубежнефтестроймонтаж».